2. Será que a eletroválvula funcionaria com ar a 120 graus ?

Não, porque a eletroválvula MFH-5-33 não pode trabalhar a 120 psi, pois seu limite máximo é 8 bar que é mais ou menos 116 psi.

3. Uma eletroválvula com grau de proteção IP65 pode trabalhar no exterior, desde que sejam observadas algumas condições importantes.

O código IP65 significa:

6 - Proteção total contra poeira.

5 - Proteção contra jatos de água de baixa pressão vindos de qualquer direção.

Ou seja, ela suporta chuva, respingos e poeira.

4. Não, a MFH-5-33 não foi projetada para ar a 120 °C. No datasheet a temperatura do meio típica é -10 °C a +60 °C (e a temperatura ambiente também fica na faixa de -5 °C a +40 °C). Isso significa que 120 °C está muito acima do limite declarado e vai causar falha nas vedações e provavelmente queimar, avariar a bobina e o isolamento.